Государственное производственное объединение «Белэнерго»

Гомельское республиканское унитарное предприятие

электроэнергетики «Гомельэнерго»

УТВЕРЖДАЮ

________________________

________________________

РУП «Гомельэнерго»

___________ ____________

«____» ______________ 2026 г.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

«ЛИСТКИ ОСМОТРА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ»

(АИС «Листки осмотра»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОЗДАНИЕ

АИС «Листки осмотра»

(пилотный проект)

На ____ листах

Гомель

2026 г.

# 1. Общие сведения

## 1.1. Полное наименование и условное обозначение

Полное наименование: Автоматизированная информационная система «Листки осмотра воздушных линий». Условное обозначение: АИС «Листки осмотра». Рабочее (программное) наименование: InspectionList.

## 1.1.1. Статус проекта

АИС «Листки осмотра» создаётся как пилотный проект. На этапе опытной эксплуатации система эксплуатируется в ограниченном составе пользователей и дорабатывается по результатам эксплуатации, в том числе в части мер защиты информации согласно разделу 6 настоящего ТЗ. Ввод в промышленную эксплуатацию осуществляется после выполнения мероприятий раздела 6.

На этапе пилотного проекта используются временные пароли пользователей и служебных учётных записей. До ввода в промышленную эксплуатацию все пароли будут заменены на сложные в соответствии с требованиями раздела 6.

## 1.2. Наименование Заказчика

______________________________________________________.

## 1.3. Наименование исполнителя

______________________________________________________.

## 1.4. Пользователи АИС «Листки осмотра»

Персонал служб и районов электрических сетей филиалов РУП «Гомельэнерго», выполняющий осмотры воздушных линий электропередачи (ВЛ) и устранение выявленных дефектов (электромонтёры, мастера), инженерно-технический персонал и руководство филиалов: Гомельские электрические сети, Жлобинские электрические сети, Мозырские электрические сети, Речицкие электрические сети.

## 1.5. Основание для создания

______________________________________________________.

Сроки выполнения работ:

- начало опытной эксплуатации (пилотный проект) ________________ 2026 г.;

- окончание опытной эксплуатации и доработок по разделу 6 ________________ 20___ г.;

- ввод в промышленную эксплуатацию ________________ 20___ г.

# 2. Цель создания АИС «Листки осмотра»

Цель создания АИС «Листки осмотра» – перевод в электронный вид листков осмотра воздушных линий электропередачи и журнала дефектов: регистрация дефектов, выявленных при осмотрах ВЛ, по опорам и пролётам, контроль сроков и фактов их устранения, оформление заключений мастера и формирование отчётных форм, что обеспечивает повышение надёжности работы электрических сетей и полноту учёта технического состояния ВЛ.

# 3. Требования к АИС «Листки осмотра»

## 3.1. Требования к структуре

3.1.1. Структура и состав информации определены настоящим техническим заданием и могут дополняться и уточняться в процессе опытной эксплуатации АИС «Листки осмотра».

3.1.2. АИС «Листки осмотра» построена по клиент-серверной архитектуре и включает:

- серверную часть (программный сервер приложения и сервер базы данных), устанавливаемую в каждом филиале на сервере, размещённом в корпоративной сети предприятия; каждый филиал имеет собственную базу данных;

- клиентскую часть – WEB-интерфейс, открываемый в WEB-браузере рабочего места пользователя;

- мобильное приложение для планшетов под управлением ОС Android, обеспечивающее работу при временном отсутствии связи с сервером (при проведении осмотров на трассе ВЛ).

3.1.3. Программные средства:

- сервер приложения – Node.js (версии 18 и выше), веб-фреймворк Express;

- система управления базами данных – Firebird (версии 3.0 и выше);

- клиентская часть – React, TypeScript (исполняется в WEB-браузере);

- мобильное приложение – Capacitor (Android).

Используются только программные компоненты с открытым исходным кодом, не требующие приобретения лицензий.

3.1.4. Информация о листке осмотра вводится по следующим параметрам:

- наименование филиала (определяется по учётной записи пользователя);

- класс напряжения (из справочника);

- наименование ВЛ (из справочника) с диапазоном номеров опор;

- дата осмотра;

- ФИО работника, проводившего осмотр.

3.1.5. Информация о дефекте вводится по следующим параметрам:

- номер опоры или пролёта (диапазона пролётов);

- фаза (фазы);

- элемент ВЛ (из справочника);

- вид дефекта (из справочника, сгруппированного по элементам ВЛ);

- номер гирлянды и количество дефектных изоляторов (для дефектов изоляции);

- дата обнаружения и ФИО работника, обнаружившего дефект;

- примечание.

3.1.6. Информация об устранении дефекта и заключении мастера вводится по следующим параметрам:

- мероприятия по устранению;

- срок устранения;

- ФИО производителя работ;

- дата устранения и объём выполненных работ;

- ФИО мастера (отметка мастера);

- ФИО работника, устранившего дефект.

3.1.7. Справочники: филиалы, классы напряжения, воздушные линии (паспортные данные: наименование, диапазон опор), элементы ВЛ, виды дефектов, фазы. Справочники ведутся администратором; для обработки информации используются принятые в РУП «Гомельэнерго» наименования и классификаторы.

## 3.2. Требования к функционалу

3.2.1. АИС «Листки осмотра» должна обеспечивать следующие возможности:

- создание, редактирование, копирование на другую дату и удаление листков осмотра ВЛ;

- объединение нескольких листков осмотра одной ВЛ в сводный листок;

- ввод дефектов по опорам и пролётам согласно п. 3.1.5, копирование дефектов на другие опоры;

- отметку об устранении дефектов (по одному дефекту, по опоре, по всем дефектам опоры);

- ведение журнала дефектов с вводом заключения мастера согласно п. 3.1.6;

- поиск и отбор листков и дефектов по параметрам: период, класс напряжения, ВЛ, опора (пролёт), элемент, вид дефекта, работник, состояние (обнаруженные / устранённые);

- отображение процента устранённых дефектов по листку и статистики по дефектам;

- выгрузку листка осмотра в файл формата Microsoft Excel (.xlsx) для печати;

- работу на планшете при отсутствии связи с сервером с последующей передачей (синхронизацией) введённых данных на сервер при восстановлении связи;

- разделение полномочий пользователей согласно п. 3.6.2 и ограничение доступа к данным в пределах своего филиала, а при необходимости – отдельных классов напряжения или ВЛ.

3.2.2. АИС «Листки осмотра» должна обеспечивать следующий порядок работы:

- создание листка осмотра работником, выполняющим осмотр ВЛ, и ввод выявленных дефектов (на рабочем месте или на планшете, в том числе без связи с сервером);

- передача данных с планшета на сервер филиала при наличии подключения к корпоративной сети;

- рассмотрение дефектов мастером в журнале дефектов, ввод заключения мастера (мероприятия, срок устранения, производитель работ);

- отметка об устранении дефекта с указанием даты, объёма выполненных работ и исполнителя.

## 3.3. Требования к автоматизированным рабочим местам (АРМ)

АРМ АИС «Листки осмотра» должны обеспечивать выполнение функций, перечисленных в п. 3.2 настоящего ТЗ, посредством WEB-технологий (WEB-браузер на персональном компьютере) либо посредством мобильного приложения на планшете под управлением ОС Android. Установка дополнительного программного обеспечения на персональные компьютеры пользователей не требуется.

## 3.4. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами АИС «Листки осмотра»

3.4.1. Связь для информационного обмена между компонентами должна осуществляться с использованием корпоративной сети передачи данных предприятия, без подключения к глобальной сети Интернет. Сервер приложения в сеть Интернет не публикуется.

3.4.2. АИС «Листки осмотра» не обращается к внешним ресурсам сети Интернет: не загружает сторонние скрипты, шрифты, картографические и иные данные, не передаёт сведения сторонним сервисам. Все программные компоненты клиентской части загружаются с сервера приложения филиала.

3.4.3. Обмен данными между клиентской частью и сервером приложения осуществляется в формате JSON. На этапе опытной эксплуатации обмен выполняется по протоколу HTTP в пределах корпоративной сети; до ввода в промышленную эксплуатацию обмен переводится на защищённый протокол HTTPS (TLS) согласно разделу 6. Обмен между сервером приложения и сервером базы данных – по протоколу Firebird. Сервер базы данных должен быть доступен только серверу приложения.

3.4.4. Планшеты подключаются к серверу приложения филиала только через корпоративную сеть предприятия. Адрес сервера задаётся на планшете администратором.

## 3.5. Требования к режиму работы персонала

Режим работы персонала, эксплуатирующего АИС «Листки осмотра», должен соответствовать правилам внутреннего трудового распорядка предприятий РУП «Гомельэнерго».

## 3.6. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

3.6.1. Информация, обрабатываемая в АИС «Листки осмотра», является служебной информацией о техническом состоянии воздушных линий электропередачи. Из персональных данных в АИС «Листки осмотра» обрабатываются только фамилии и инициалы работников предприятия, связанные с выполнением ими должностных обязанностей (осмотр ВЛ, обнаружение и устранение дефектов, заключение мастера).

АИС «Листки осмотра» не предназначена для обработки информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, отнесённой к государственным секретам, и не является критически важным объектом информатизации.

3.6.2. Порядок доступа к ресурсам и разделение полномочий:

- доступ к ресурсам предоставляется только зарегистрированным пользователям по учётной записи (логин и пароль);

- решение о предоставлении доступа и присвоении полномочий персоналу филиала принимает директор (главный инженер) филиала;

- в системе предусмотрены роли: «руководитель» (director) – полный доступ к данным своего филиала и управление учётными записями пользователей своего филиала; «инженер» (engineer) – работа с данными с возможностью ограничения по классам напряжения; «мастер» (master) – работа с данными с возможностью ограничения по закреплённым ВЛ; «просмотр» (viewer) – просмотр информации;

- пользователь получает доступ только к данным своего филиала.

3.6.3. Порядок подключения и регистрации новых пользователей:

- учётные записи пользователей создаются администратором АИС «Листки осмотра» (или руководителем филиала) на основании утверждённых списков согласно п. 3.6.2;

- первоначальный пароль сообщается пользователю лично; пользователь может сменить пароль самостоятельно; требования к сложности и периодической смене паролей вводятся согласно разделу 6;

- изменение состава пользователей и полномочий, блокировка и удаление учётных записей уволенных (переведённых) работников производятся после утверждения изменённых списков.

3.6.4. В АИС «Листки осмотра» должны быть реализованы следующие технические меры защиты:

- пароли пользователей хранятся в базе данных только в виде необратимой криптографической свёртки (алгоритм bcrypt);

- после входа пользователю выдаётся электронный ключ сеанса (JWT) ограниченного срока действия (8 часов), по истечении которого требуется повторный вход;

- ограничение количества попыток входа: не более 5 попыток в течение 15 минут;

- проверка прав доступа на сервере при каждом запросе, разграничение данных по филиалам;

- использование параметризованных запросов к базе данных (защита от SQL-инъекций);

- установка защитных HTTP-заголовков (политика безопасности содержимого CSP, запрет встраивания во фреймы, X-Content-Type-Options);

- ограничение размера принимаемых запросов;

- параметры подключения к базе данных и секретный ключ хранятся в конфигурационном файле на сервере, доступ к которому имеют только администратор и служебная учётная запись сервера приложения; сервер приложения не запускается без заданных пароля базы данных и секретного ключа;

- сообщения об ошибках, выдаваемые пользователю, не содержат технических подробностей; подробности фиксируются только в журнале сервера;

- служебные программы разработки, миграции и импорта данных на сервер эксплуатации не устанавливаются.

3.6.5. Работа на планшете без связи с сервером: введённые данные временно хранятся в памяти приложения на планшете и передаются на сервер после восстановления связи и входа пользователя. Планшеты должны быть защищены блокировкой экрана; при утере планшета пользователь обязан незамедлительно сообщить администратору. Механизм автономного входа на планшете дорабатывается согласно разделу 6.

3.6.6. Порядок управления инцидентами информационной безопасности должен быть следующий:

администратор АИС «Листки осмотра» при получении сообщений о возникновении угрозы целостности и конфиденциальности информационных ресурсов:

- принимает оперативные меры по восстановлению работоспособности программно-технических средств АИС «Листки осмотра»;

- проводит анализ причин возникновения угрозы и оценку последствий её реализации;

- уведомляет Владельца АИС «Листки осмотра» и службу информационной безопасности о выявленных фактах и причинах возникновения угрозы;

- разрабатывает и внедряет дополнительные меры по защите целостности и конфиденциальности информации.

Пользователь АИС «Листки осмотра», обнаруживший какие-либо угрозы обеспечению целостности и конфиденциальности информационных ресурсов системы, обязан незамедлительно сообщить об этом администратору АИС «Листки осмотра».

Учёт и анализ инцидентов, связанных с угрозами обеспечения информационной безопасности ресурсов АИС «Листки осмотра», осуществляет администратор АИС «Листки осмотра».

3.6.7. Ответственность администратора АИС «Листки осмотра».

Администратор АИС «Листки осмотра» несёт ответственность за:

- своевременное и полное уведомление службы информационной безопасности обо всех случаях выявленных нарушений безопасности, попытках таких нарушений;

- своевременное устранение выявленных угроз информационной безопасности;

- своевременную смену паролей служебных учётных записей и секретных ключей;

- своевременное внесение изменений в эксплуатационную и организационную документацию по вопросам информационной безопасности.

## 3.7. Требования по сохранности информации

Резервное копирование базы данных АИС «Листки осмотра» должно выполняться штатными средствами СУБД Firebird (утилита gbak) по расписанию, не реже одного раза в сутки, с хранением резервных копий на отдельном носителе. Восстановление данных выполняется администратором из последней резервной копии.

# 4. Требования к видам обеспечения

## 4.1. Требования к информационному обеспечению

К информационному обеспечению АИС «Листки осмотра» предъявляются следующие общие требования:

- информационное обеспечение должно быть достаточным для поддержания функционала АИС «Листки осмотра»;

- для обработки информации должны использоваться принятые в РУП «Гомельэнерго» наименования и классификаторы;

- данные каждого филиала хранятся в отдельной базе данных на сервере филиала.

## 4.2. Требования к лингвистическому обеспечению системы

4.2.1. Диалог пользователя с системой должен обеспечиваться посредством WEB-браузера либо мобильного приложения на планшете.

4.2.2. Взаимодействие пользователя с системой должно осуществляться на русском языке.

## 4.3. Требования к техническому обеспечению

- сервер филиала: ОС Windows Server, Node.js 18 и выше, СУБД Firebird 3.0 и выше;

- рабочее место пользователя: персональный компьютер с современным WEB-браузером (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox актуальных версий);

- планшет: ОС Android, подключение к корпоративной сети.

## 4.4. Требования к организационному обеспечению

Должностные инструкции персонала РУП «Гомельэнерго», назначенного для сопровождения и эксплуатации АИС «Листки осмотра», должны быть скорректированы в соответствии с новыми обязанностями. Приказом по филиалу назначается администратор АИС «Листки осмотра».

# 5. Требования к документации

Исполнитель обязан разработать руководство пользователя по эксплуатации АИС «Листки осмотра». Документация актуализируется по результатам доработок, выполняемых согласно разделу 6.

# 6. Этапы развития и мероприятия по защите информации

В ходе опытной эксплуатации АИС «Листки осмотра» выполняются следующие мероприятия:

| № | Мероприятие | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перевод обмена данными между клиентской частью (браузер, планшет) и сервером приложения на протокол HTTPS (TLS) с сертификатом, выданным в установленном на предприятии порядке; отключение доступа по HTTP | ____________ |
| 2 | Введение требований к сложности паролей пользователей: длина не менее 8 символов, обязательное сочетание букв и цифр; обязательная смена первоначального пароля при первом входе; периодическая смена пароля | ____________ |
| 3 | Замена всех временных паролей пилотного этапа на сложные: паролей пользователей, паролей служебных учётных записей СУБД, секретного ключа сервера приложения; использование для сервера приложения отдельной учётной записи СУБД с минимально необходимыми правами | ____________ |
| 4 | Усиление механизма автономного (без связи с сервером) входа на планшете: персональные учётные записи, хранение паролей в виде криптографической свёртки с использованием «соли» | ____________ |
| 5 | Настройка ежедневного резервного копирования базы данных согласно п. 3.7 | ____________ |
| 6 | Доработка функционала по замечаниям пользователей и службы информационной безопасности | ____________ |

Выполнение мероприятий подтверждается администратором и согласовывается со службой информационной безопасности.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации | Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАЛИ:

| Наименование организации | Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |